Схема подводок к установке.

Место расположения – в ногах под креслом.

Кресло

150 мм.

канализация

d-40 мм

ноги

Кабель к аспиратору 3х 1.5

150 мм.

Вода  d-1/2’

Внутренняя резьба

Аспиратор d-32 мм.

Вакуумная трубка

Эл. Питание.

3х1.5 мм. медь

Воздух d- ½’

Внутренняя резьба

Подводки воды и воздуха должны выступать из пола на 50-60 мм.шаровый кран,

выход  ½ дюйма внутренняя резьба.

Вывод кабеля питания– 500 мм. 3х 1,5 мм

Подводка вакуумного шланга и кабеля питания аспираторного насоса осуществляется от места установки самого насоса  к  монтажному пятну установки.

Выводы кабеля не менее 500 мм.

Если вакуумная помпа ставится около установки то подводы для вакуума не

Нужны.